2024 年甘肃省职业院校技能大赛中职组建筑CAD赛项 “建筑施工图绘制”环节任务书

竞赛须知

1.本竞赛环节总分330分，竞赛时间140分钟。

2.文件夹命名要求:每个参赛队在 A 机位的 C盘根目录下新建文件夹,文件夹以“赛场号组号”命名,A 机位为成果提交机位。例如，参赛队(0102A 和0102B)即赛场号为"01" , 组号为"02"，文件夹名称为“0102” 。

3.本次竞赛所有任务由参赛队协作共同完成一份任务，文件必须保存在上述文件夹中，否则以未做任务处理。

4.文件命名要求:必须按各任务要求正确命名文件名称。

5.选手设置的文件夹名称和各竞赛任务的文件名称不符上述要求的,其内容不能作为比赛正式结果，不作为评分依据。

6.在规定时间内完成即可，提前完成竞赛任务不加分。

7.为减少因突发情况造成的损失，竞赛过程中请选手注意手动保存竞赛结果，也可自行设置软件自动保存的时间。

8.遇到意外情况，应及时向裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。经现场裁判及技术 支持人员鉴定，非人为原因造成的电脑及软件死机，加时不超过10 分钟。所加时间从选手提出报告开始计时。

9.选手在提交竞赛结果前，务必检查文件夹和文件的名称是否正确，赛场提供的所有纸质 材料不得带出赛场，离开赛场时不要关闭电脑。

10.不能在上交文件中明示或暗示选手身份，不得有雷同卷，否则按作弊处

理。

任务一 样板文件（40分）

1.设置文字样式

设置两个文字样式，分别用于“汉字”和“数字和字母”的注释，所有字体均为直体字，宽度因子为 0.7。

（1） 用于“汉字”的文字样式

文字样式命名为“HZ”，字体名选择“仿宋”，语言为“CHINESE_GB2312”。

（2） 用于“数字和字母”的文字样式

文字样式命名为“FHZ”，字体名选择“simplex.shx”，大字体选择“HZTXT”。

2.设置尺寸标注样式

尺寸标注样式名为“标注”，其中文字样式用“FHZ”，其他参数请根据国标的相关要求进行设置。

3.创建布局

（1）新建布局并更名为“PDF-A3”（大写）。

（2）打印设置：配置打印机/绘图仪名称为 DWG TO PDF.pc5；纸张幅面为 A3、横向；可打印区域页边距设置为 0，采用单色打印，打印比例为1:1。

4.在布局“PDF-A3”中按 1:1 比例绘制符合国标的 A3 横向图框。

5.绘制属性块标题栏

（1）按下图所示的标题栏，在0层中绘制，不标注尺寸。“（图名）”、“（文件夹名）”、“（BL）”和“（TH）”均为属性。字高：“（图名）”为 6，其余文字为 4，所有属性和文字均在指定格内居中。

- 将标题栏连同属性一起定义为块，块名为“BTL”，基点为标题栏右下角点。

- 插入图块“BTL”于图框的右下角，分别将属性“(图名)”和“(文件

夹名)”的值改为“构件图例”和“文件夹的具体名称”（如“0101”）。

6.样板文件的保存

保存文件名为“TASK01.dwt”的样板文件到指定文件夹中。

任务二 屋面投影(40 分)

1.如图所示，已知不等坡屋面水平投影轮廓的尺寸和坡度。

2.完成该坡屋面的三面投影。

3.标注出必要尺寸。

4.将文件命名为“Task02.dwg”。

任务三 楼梯设计(80 分)

本任务可基于任务一的样板文件“TaskO1.dwt”开始建立新图形文件，

并按需修改, 命名为“TaskO3.dwg”保存到指定的文件夹中。

1.设计条件

按照设计要，楼梯间尺寸为3.6m宽7.2米长，层高3.9m，将该楼梯间的一层到二层设计为两跑。要求避开疏散门洞，梯段宽度为 1150mm，梯井宽 100mm；M1为1200mm*2400mm。柱尺寸为400mm*400mm。楼板和平台板厚为120mm。框架梁梁高 600mm,梁宽为300mm；平台梁高 400mm，梁宽 250mm。

2. 绘图要求

绘制该楼梯间的一层平面图（标高1.5m以下梯段必须绘出）及楼梯剖面图（二层地面标高以下），出图比例分别为 1:50、1:100。

注意:不考虑面层，双线画栏杆扶手。

任务四 节点构造绘制(80 分)

本任务可基于任务一的样板文件“TASK01.dwt”开始建立新图形文件，并按需修改命名为“TASK04.dwg”保存到指定的文件夹中。

1.任务条件

已知某中心小学多层教学楼,为现浇钢筋混凝土上人平屋面：结构屋面板厚120mm、现浇钢筋混凝土女儿墙厚200mm，高600mm，如图4-1。

2.绘图要求

（1）抄绘该平屋面女儿墙节点详图并标注，出图比例1:5。

（2）除防水层可采用夸大画法以外，各构造层次应按实际尺寸绘制。

（3）填充图例应符合现行规范要求。

（4）将文件命名为“TASK04.dwg”并保存在考生文件夹下。

图4-1 女儿墙节点处理

任务六 找错、抄绘建筑施工图（90分）

本任务可基于任务一的样板文件“TASK01.dwt”开始建立新图形文件，并按需修改,命名为“TASK06.dwg”保存到指定的文件夹中。本任务要求绘制的所有图形，均绘制在此dwg 文件中。

1.绘图环境设置

（1）绘图环境设置主要包括：创建图层及其线型、文字样式、尺寸样式等。

（2）图层至少包括：轴线、墙体、门窗、楼梯踏步、散水坡道、标注、文字、填充等。图层颜色自定，图层线型和线宽应符合建筑制图国家标准要求。

2.模型空间 1:1 绘图

（1）改正图6-1错误之处并抄绘图6-1，根据图6-1、6-2抄绘“正立面图”（不考虑结构），见图6-3。

（2）打印布局“正立面图”为 PDF 文件，并保存到指定的文件夹中。

图6-1一层平面图

图6-2三层平面图

图6-3正立面图