2024 年甘肃省职业院校技能大赛中职组建筑CAD赛项 “建筑施工图绘制”环节任务书

竞赛须知

1.本竞赛环节总分330分，竞赛时间140分钟。

2.文件夹命名要求:每个参赛队在 A 机位的 C盘根目录下新建文件夹,文件夹以“赛场号组号”命名,A 机位为成果提交机位。例如，参赛队(0102A 和0102B)即赛场号为"01" , 组号为"02"，文件夹名称为“0102” 。

3.本次竞赛所有任务由参赛队协作共同完成一份任务，文件必须保存在上述文件夹中，否则以未做任务处理。

4.文件命名要求:必须按各任务要求正确命名文件名称。

5.选手设置的文件夹名称和各竞赛任务的文件名称不符上述要求的,其内容不能作为比赛正式结果，不作为评分依据。

6.在规定时间内完成即可，提前完成竞赛任务不加分。

7.为减少因突发情况造成的损失，竞赛过程中请选手注意手动保存竞赛结果，也可自行设置软件自动保存的时间。

8.遇到意外情况，应及时向裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。经现场裁判及技术 支持人员鉴定，非人为原因造成的电脑及软件死机，加时不超过10 分钟。所加时间从选手提出报告开始计时。

9.选手在提交竞赛结果前，务必检查文件夹和文件的名称是否正确，赛场提供的所有纸质 材料不得带出赛场，离开赛场时不要关闭电脑。

10.不能在上交文件中明示或暗示选手身份，不得有雷同卷，否则按作弊处

理。

任务一 样板文件（40分）

1.设置文字样式

设置两个文字样式，分别用于“汉字”和“数字和字母”的注释，所有字体均为直体字，宽度因子为 0.7。

（1） 用于“汉字”的文字样式

文字样式命名为“HZ”，字体名选择“仿宋”，语言为“CHINESE_GB2312”。

（2） 用于“数字和字母”的文字样式

文字样式命名为“FHZ”，字体名选择“simplex.shx”，大字体选择“HZTXT”。

2.设置尺寸标注样式

尺寸标注样式名为“标注”，其中文字样式用“FHZ”，其他参数请根据国标的相关要求进行设置。

3.创建布局

（1）新建布局并更名为“PDF-A3”（大写）。

（2）打印设置：配置打印机/绘图仪名称为 DWG TO PDF.pc5；纸张幅面为 A3、横向；可打印区域页边距设置为 0，采用单色打印，打印比例为1:1。

4.在布局“PDF-A3”中按 1:1 比例绘制符合国标的 A3 横向图框。

5.绘制属性块标题栏

（1）按下图所示的标题栏，在0层中绘制，不标注尺寸。“（图名）”、“（文件夹名）”、“（BL）”和“（TH）”均为属性。字高：“（图名）”为 6，其余文字为 4，所有属性和文字均在指定格内居中。

- 将标题栏连同属性一起定义为块，块名为“BTL”，基点为标题栏右下角点。

- 插入图块“BTL”于图框的右下角，分别将属性“(图名)”和“(文件

夹名)”的值改为“构件图例”和“文件夹的具体名称”（如“0101”）。

6.样板文件的保存

保存文件名为“TASK01.dwt”的样板文件到指定文件夹中。

任务二 屋面投影(40 分)

1.如图所示，已知不等坡屋面水平投影轮廓的尺寸和坡度。

2.完成该坡屋面的三面投影。

3.标注出必要尺寸。

4.将文件命名为“Task02.dwg”。

任务三 楼梯设计(80 分)

任务三、楼梯设计（120分）

本任务可基于任务一的样板文件“TASK01.dwt”开始建立新图形文件，并按需修改命名为“TASK03.dwg”保存到指定的文件夹中。

1.设计条件

某五层宿舍公寓，楼梯间的平面如图 3-1-1、图 3-1-2、图 3-1-3和图3-1-4 所示。已知采用现浇钢筋混凝土板式楼梯，梯板与平台板厚均 为 100mm；框架梁梁高 700mm，平台梁梁高 300mm，过梁高 100mm，梁宽均同墙厚，墙厚200mm；首层高4.2m，标准层层高3.6m；窗台高于平台900mm；楼梯间屋顶的女儿墙高度为 500mm，厚同墙厚。

2.绘图要求

（1）绘制该楼梯间的大样图：包括平面图和 A-A 剖面图，出图比例为 1:50（不考虑面层，单线简画栏杆扶手）。

（2）绘制楼梯栏杆详图，参见图 3-2 所示。

（3）将文件命名为“楼梯设计.dwg”并保存在考生文件夹下。

3-1-1 一层平面图

3-1-2 二层平面图

3-1-3 标准层平面图

3-1-4 顶层平面图

3-2 楼梯栏杆扶手示意图

任务四 节点构造绘制（40分）

本任务可基于任务一的样板文件“TASK01.dwt”开始建立新图形文件，并按需修改,命名为“TASK04.dwg”保存到考生文件夹中。

1.任务条件

已知某中心小学多层教学楼,为现浇钢筋混凝土上人平屋面，外墙（楼梯间隔墙）如图4-1。

2.绘图要求

（1）抄绘该外墙（楼梯间隔墙）构造详图并标注，出图比例1:5。

（2）除固定件可用梯形示意外，各构造层次应按实际尺寸绘制。

（3）填充图例若找不到相同，可按相似图例填充。

图4-1 外墙（楼梯间隔墙）构造详图

任务四 找错、抄绘建筑施工图（130分）

本任务可基于任务一的样板文件“TASK01.dwt”开始建立新图形文件，并按需修改,命名为“TASK06.dwg”保存到考生文件夹中。

1.绘图环境设置

（1）绘图环境设置主要包括：创建图层及其线型、文字样式、尺寸样式等。

（2）图层至少包括：轴线、墙体、门窗、楼梯踏步、散水坡道、标注、文字、填充等。图层颜色自定，图层线型和线宽应符合建筑制图国家标准要求。

2.模型空间 1:1 绘图

（1）认真观看附图，改正图6-4错误之处并抄绘图6-4（不考虑结构）。

（2）打印布局“1-8轴立面图”为 PDF 文件，并保存到考生文件夹中。

图6-1一层平面图

图6-2三层平面图

图6-3屋顶平面图

图6-4   1-8轴立面图

图6-5  8-1轴立面图

图6-6   A-F轴立面图

图6-7   F-A轴立面图

图6-3     1-1剖面图及门窗尺寸详图