模块一 BIM 建模与招标工程量清单编制试卷

本模块内容包括两部分：建筑与装饰工程BIM建模与招标工程量清单编制、安装工程BIM 建模与招标工程量清单编制。

比赛形式为团队赛，本试卷比赛时长为 180分钟。在国赛分值中权重占比为 50%。

一、建筑与装饰工程BIM建模与招标工程量清单编制（70分）

项目名称：项目二

建筑面积：2912.08㎡

结构形式：剪力墙结构

请根据《项目二》施工图纸及《房屋建筑与装饰工程计量规范计算规则2013》（GB50854-2013）、《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）及相关的施工工艺及流程完成BIM算量模型的创建并编制工程量清单。

- 建筑与装饰工程BIM算量模型创建

- 1.1完成基础层、首层各构件BIM算量模型的创建：

- 基础、垫层混凝土、钢筋及模板工程量；

- 土方开挖、回填工程量；

- 首层剪力墙、框架梁、现浇板混凝土、钢筋及模板工程量；

（5）室内楼梯混凝土、钢筋及模板工程量；

（6）门、窗（窗的离地高度参照建施图）工程量；

（7）首层楼面、墙面、天棚、吊顶等模型定义，创建各房间室内装饰工程量（参照设计图纸室内装饰做法表）；

1.2建筑与装饰工程招标工程量清单编制

请编制题目1.1中BIM算量模型中所有构件的工程量清单（钢筋除外）。

成果文件提交：

模型文件命名为“1.1 XX土建模型”，保存至指定位置。

提交工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“1.2 某XX项目建筑与装饰工程量清单汇总表”，保存至指定位置。

提交钢筋级别直径汇总表，格式PDF 和EXCEL，命名为“1.3 钢筋级别直径汇总表”，保存至指定位置。

二、安装工程 BIM 建模与招标工程量清单编制（总分：30分）

1.完成电气工程BIM算量模型建模并编制工程量清单（15分）

项目名称：项目二

建筑面积：2912.08㎡

请根据《项目二工程》项目施工图纸、《通用安装工程计量规范》(GB500856—2013)及相关的施工工艺及流程完成BIM算量模型的建立与招标工程量清单编制。

- （1）统一设置规定：

- 1.开关、插座需依附墙体进行识别。

- 2.水平管线的长度计算至点式构件中线；

- 3.电线接头不套清单项。

（2）计算下列指定工程量，其他不考虑。

1. 计算本工程一-五层中强电所有照明灯具、开关、插座及配电箱工程量。

2. 计算本工程首层ALZ1配电箱-AW1AW2配电箱回路工程量

（3）编制算量模型中所有构件的招标工程量清单。

（4）导出工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“2.1 XXXX电气工程量清单汇总表”并提交。

2.完成给排水工程BIM算量模型建模并编制工程量清单（15分）

项目名称：项目二工程

建筑面积：2912.08㎡

请根据《项目二工程》项目施工图纸、《通用安装工程计量规范》(GB500856—2013)及相关的施工工艺及流程完成BIM算量模型的建立与招标工程量清单编制。

- （1）统一设置规定：

- 1.管道计算起点为室外管道外墙皮1.5m处；

- 2.给排水专业零星构件（接头）、通头管件不套清单。

（2）计算下列指定工程量，其他不考虑。

- 1.计算本工程地沟、首层给排水干管、支管、立管工程量；

- 2.计算本工程首层中卫生器具（地漏、坐便器、淋浴器、洗脸盆）的工程量。

（3）编制算量模型中所有构件的招标工程量清单。

（4）导出工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“2.2 XXXX给排水工程量清单汇总表”并提交。

3.成果文件提交：

模型命名为“2.1.1 XXXX电模型”、“2.1.2XXXX水模型”，保存至指定位置。

提交工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“2.1 XXXX电气工程量清单汇总表”，保存至指定位置。

提交工程量清单汇总表，格式为PDF 和 EXCEL ,命名为“2.2XXX给排水工程量清单汇总表”，保存至指定位置。

- 将试题成果文件拷贝到已经清空的U盘上（拷贝完毕后，一定要再次检

查U盘里面文件是否拷贝成果），拷贝不成功的或者文件命名不正确的，一律按照无效成果文件处理。

所有考生须在考试结束前将拷贝完成的U盘提交，并签字确认后离开。